枫香精油

Liquidambar oil

（征求意见稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

ICS号71.100.60

中国标准文献分类号

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020的规则起草。

本标准由多特瑞(上海)商贸有限公司提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：多特瑞(上海)商贸有限公司、上海市食品药品检验研究院。

本标准主要起草人：马征、孟茜、惠太成、魏国栋。

枫香精油

范围

本标准规定了枫香精油的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以水蒸气蒸馏法从枫香脂中提取得到的精油。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LY/T 1962—2011  枫香采脂技术规程

GB/T 11538-2006   精油  毛细管柱气相色谱分析 通用法

GB/T 11540　 香料  相对密度的测定

GB/T 14454.2 香料  香气评定法

GB/T 14454.4 香料  折光指数的测定

GB/T 14454.5 香料  旋光度的测定

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质检总局令第75 号（2005） 《定量包装商品计量监督管理办法》

《化妆品安全技术规范》（2015版）

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

枫香脂 oleoresin of Chinese sweetgum

简称枫脂,是枫香树干创伤后分泌的一种无色透明粘性油状芳香液体。枫脂由树脂和精油两部分组成。精油的主要成分为蒎烯、莰烯和β-石竹烯等，树脂的主要成分为齐敦果烷型、羽扇烷型和乌索烷型等五环三萜类物质。

枫香精油

用水蒸气蒸馏法从枫香脂中提取得到的精油。

要求

原料要求

原料枫香脂的采脂和贮运应符合LY/T 1962—2011的相应规定。

感官、理化指标

应符合表1的规定。

- 表1 感官、理化指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 无色至黄色 |
| 状态 | 透明至半透明液体 |
| 香气 | 甜味、杏仁味、樱桃味 |
| 相对密度（20℃/20℃） | 0.83 – 1.01 |
| 折光指数（20℃/20℃） | 1.34 – 1.63 |
| 旋光度20℃ | -28°– ＋2° |

特征组分含量

应符合表2的规定。

- 表2 特征组分含量

| 特征组分名称 | CAS号 | 特征组分含量（%） |
| --- | --- | --- |
| α-蒎烯 | 80-56-8 | 10 – 30% |
| β-蒎烯 | 127-91-3 | 3 – 23% |
| β-石竹烯 | 87-44-5 | 20 – 40% |

卫生指标

- 应符合表3的规定。

- 表3 卫生指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 微生物指标 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤1000 |
|  | 霉菌和酵母菌总数/(CFU/mL) | ≤100 |
|  | 粪大肠杆菌/(mL) | 不得检出 |
|  | 铜绿假单胞菌/（mL） | 不得检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌/(mL) | 不得检出 |
| 有害物质限量 | 铅/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 砷/(mg/kg) | ≤2 |
|  | 汞/(mg/kg) | ≤1 |
|  | 镉/(mg/kg) | ≤5 |

净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

试验方法

- 除特别注明外，试验所用试剂为分析纯试剂，水为蒸馏水或相当纯度的水。

色状的测定

将试样置于比色管内，用目测法观察。

香气的评定

- 按 GB/T 14454.2规定。

相对密度的测定

- 按 GB/T 11540规定。

折光指数的测定

- 按GB/T 14454.4规定。

旋光度的测定

按GB/T 14454.5规定。

特征组分含量的测定

仪器

特征组分含量测定需要仪器如下：

a）气相色谱仪：按 GB/T 11538-2006 中第5章的规定；

b）柱：毛细管柱；

c）检测器：氢火焰离子化检测器。

测定方法

按 GB/T 11538-2006 中 10.4 规定的面积归一化法测定。

重复性及结果表示

按 GB/T 11538-2006 中 11.4 的规定进行，应符合要求。

枫香精油典型气相色谱图（面积归一化法）参见附录A。

卫生指标的测定

菌落总数、霉菌和酵母菌总数、粪大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、铅、砷、汞、镉按照《化妆品安全技术规范》（2015版）中的规定进行检测。

检验规则

组批

以同批原料、同一班次生产的同一批号产品为一批。

抽样方法

每批的包装单位1个～2个，全抽；3个～100个，抽取2个；100个以上增加部分再抽取3%。用取样器从每个包装单位中均匀抽取试样50~100mL，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁干燥密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、生产日期、数量、取样日期及取样人。一瓶作检验用，另一瓶留存备查。

检验分类

出厂检验

- 出厂检验项目为本标准4.2、4.3的全部项目。每批产品需经生产单位质检部门检验合格，并附产品合格证后，方可出厂。

型式检验

型式检验每年应进行一次，型式检验的项目为本标准规定的全部项目。有下列情形之一的的也应进行型式检验：

- 正常生产每年一次；

- 产品定型生产时；

- 原料来源改变或设备更新时；

- 停产半年后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 市场监管部门提出型式检验要求时。

验收

验收单位有权按本标准规定的试验方法和检验规则，检验所收到的枫香精油质量是否符合本标准的要求，每一批号作一次验收，不同批号分别验收。

复验

- 如验收结果有一项不符合本标准要求时，可会同生产厂加倍抽取试样复验，最终检验结果以复检结果为准。重新检验结果如仍有指标不合格时，则该批产品不能验收。

争议处理

- 当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协议解决或由法定检验机构进行仲裁。

标志、包装、运输、贮存、保质期

- 7.1  标志

- 产品外包装应注明：产品名称、生产厂名和地址、商标、批号、净含量、生产日期和保质期、标准编号及相关标志，并应符合的有关部门的规定。订货单位如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

  - 包装

- 枫香精油应装于清洁无杂味的铝罐或用专用精油瓶灌装，或按客户要求包装。

  - 运输

在运输过程中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运，并应符合的有关部门的规定。

  - 贮存

- 本产品贮存在阴凉、干燥、通风、无异味的仓库内，远离火源和暖气，并做好标识。

  - 保质期

在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期为不少于1年。

（规范性附录）
枫香精油典型气相色谱图（面积归一化法）

操作条件

色谱柱：HP-5（30m×320μm×0.25μm），或等效色谱柱。

柱温程序：初始温度60℃，保持2min后，以4℃/min的速率升温至85℃，保持2min后，再以50℃/min的速率升温至120℃，再以2℃/min的速率升温至150℃，保持2min；

进样口温度：200℃；

检测器温度：250℃；

载气：N2，流速：1.0mL/min；

氢气流量：30mL/min；

空气流量：300mL/min；

尾吹气氮气流量：25mL/min；

进样方式：分流进样，分流比：5:1；

进样量：1 μL。

（资料性附录）

枫香精油典型气相色谱图，见图B.1。

S1: α-蒎烯  S2: β-蒎烯  S3: β-石竹烯。

图B.1  枫香精油典型气相色谱图

（规范性附录）
枫香精油典型气相质谱图

色谱条件

- 色谱柱：HP-5（30m×320μm×0.25μm），或等效色谱柱。

柱温程序：初始温度60℃，保持2min后，以4℃/min的速率升温至85℃，保持2min后，再以50℃/min的速率升温至120℃，再以2℃/min的速率升温至150℃，保持2min；

进样口温度：200℃；

检测器温度：250℃；

载气：N2，流速：1.0mL/min；

氢气流量：30mL/min；

空气流量：300mL/min；

尾吹气氮气流量：25mL/min；

进样方式：分流进样，分流比：5:1；

进样量：1 μL。

质谱条件

- 色谱-质谱接口温度： 280℃

- 离子源温度： 230℃

- 电离方式： EI

- 溶剂延迟： 3min

- 扫描方式： 全扫描（扫描范围：29-500amu）定性，选择离子扫描(SIM)定量，SIM 参数见表 C

监测离子对

表C 待测成分监测离子对

| 名称 |  | 分子式 | 保留时间（min） | 定量离子 | 定性离子 1 | 定性离子 2 |  | 定性离子 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α-蒎烯 | C10H16 |  | 5.9 | 93 | 136 |  | 121 |  | 77 |
| β-蒎烯 | C10H16 |  | 6.8 | 93 | 121 |  | 136 |  | 41 |
| β-石竹烯 | C14H22 |  | 31.9 | 133 | 189 |  | 91 |  | 105 |

（资料性附录）

枫香精油典型气相质谱图

1: α-蒎烯标准品气相色谱-串联质谱图，见图D.1.1- D.1.2。

1 — α-蒎烯。

图D.1.1 α-蒎烯标准品气相色谱-串联质谱图

图D.1.2  α-蒎烯标准品质谱图

2: β-蒎烯标准品气相色谱-串联质谱图，见图D.2.1- D.2.2。

2 —β-蒎烯。

图D.2.1  β-蒎烯标准品气相色谱-串联质谱图

图D.2.2  β-蒎烯标准品质谱图

3: β-石竹烯标准品气相色谱-串联质谱图，见图D.3.1- D.3.2。

3 —β-石竹烯。

图D.3.1  β-石竹烯标准品气相色谱-串联质谱图

图D.3.2  β-石竹烯标准品质谱图

__________________________