ICS 71.100.70 Y42

紫罗兰酮复合香料

Ionone compound spice

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出并归口。

本标准起草单位：山东新和成药业有限公司。

本标准主要起草人：肖桂春、王云龙、杨秀丽、杨洪肖、左立玲、都荣强、贺洪峰、王志民、刘月静。

紫罗兰酮复合香料

范围

本标准规定了紫罗兰酮复合香料的基本信息、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存、保质期。

本标准适用于制备α-紫罗兰酮时的副产物（A型）和异甲基（或甲基）紫罗兰酮时的副产物（B型），主要作为工业用香精。

规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 14454.2 香料 香气评定法

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 9722 化学试剂 气相色谱法通则

术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

基本信息

  - A型：

  - 化学名称：4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮

  - INCI名称：Ionone

  - 分子式：C13H20O

分子量：192.29

CAS号：127-41-3

化学结构式：

  - B型：

  - 化学名称：3-甲基-4-（2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-炔基）-3-丁烯-2-酮

  - INCI名称：Isomethyl ionone

  - 分子式：C14H22O

分子量：206.33

CAS号：127-51-5

化学结构式：

技术要求

感官、理化指标

感官、理化指标详见表1。

表1感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A型 | B型 |
| 感官指标 | 色状 | 无色或黄色液体 | 无色或黄色液体 |
|  | 香气 | 带些似紫罗兰叶的花香香气 | 似花香、木香、烟草韵 |
| 理化指标 | 含量GC/% | 紫罗兰酮：40.0-60.0 | 异甲基紫罗兰酮：5.0-45.0 |

试验方法

本标准中除另外说明外，所有试剂均为分析纯。

色状的测定

将试样置于比色管内，以白色为背景在室温和非阳光直射条件下目测。

香气的测定

按GB/T 14454.2的规定测定。

含量的测定

试剂和仪器

- 气相色谱仪器：符合GB/T 9722的规定

- 1微升微量注射器或自动进样器

- 氮气：体积分数不小于99.999%的高纯气体，经硅胶和分子筛干燥、净化

- 氢气：体积分数不小于99.999%的高纯气体，经硅胶和分子筛干燥、净化

- 空气：经硅胶和分子筛干燥、净化

参考操作条件

按GB/T 9722的规定，如下操作条件供参考：

- 色谱柱：5%苯基甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm（或其他类似等效色谱柱）；

- 检测器：氢火焰离子化检测器；

- 色谱炉温度：初始温度60℃，保持2min，10℃/min升至220℃，保持5min；

- 检测器温度：240℃；

- 进样口温度：220℃；

- 载气（氮气）流量：1 mL/min；

- 燃气（氢气）流量：30 mL/min；

- 空气流量：300 mL/min；

- 进样量：0.2 μL。

操作过程

按GB/T 9722中9.2 归一法的规定操作。

结果计算

按GB/T9722中9.2归一法的规定计算。紫罗兰酮复合香料典型气相色谱图（归一法）参见附录A。

检验规则

  - 本标准采用型式检验和出厂检验。型式检验和出厂检验应符合下列规定：

本标准技术要求中规定的所有指标项目为型式检验项目，在正常生产情况下，每年至少进行一次型式检验。在下列情况之一时，必须进行型式检验：

- 更新关键生产工艺；

- 主要原料有变化；

- 停产又恢复生产；

- 与上次型式检验有较大差异。

  - 本标准技术要求中规定的色状、香气、含量共三项指标项目为出厂检验项目，必须逐批检验。

抽样方法

抽样按GB/T 6678中规定的抽样方案及GB/T 6680中规定的抽样方法进行。每批的包装单位1个-5个，全抽；5个-400个，取样数按/2+1确定；400个以上，取样数按/4+1确定。当取样数量带小数时，进为整数。开启包装后用玻璃取样管从每个包装单位中均匀抽取试样100ml-200ml，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁干燥密闭的惰性容器中，避光保存。

容器上贴标签并注明：生产厂名、产品名称、批号、数量、取样日期及取样人。一瓶作检验用，另一瓶留存备查。

  - 7.2验收

验收单位有权按本标准规定的试验方法和检验规则，检验所收到的紫罗兰酮复合香料是否符合本标准的要求，每一批号作一次验收，不同批号分别验收。

  - 7.3 复验

  - 如验收结果有一项不符合本标准要求时，可会同生产厂加倍抽取试样复验，最终检验结果以复检结果为准。重新检验结果如仍有指标不合格时，则该批产品不能验收。

  - 7.4 争议处理

  - 当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协议解决或由法定检验机构进行仲裁。

标志、包装、运输、贮存、保质期

  - 8.1 标志

  - 产品外包装应注明：产品名称、生产厂名和地址、批号、净含量、生产日期和有效日期、标准编号及相关标志，并应符合有关部门的规定。订货单位如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

  - 8.2 包装

  - 应装于清洁、干燥、无杂味的内涂钢桶内，或按客户要求包装。

  - 8.3 运输

在运输过程中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运，并应符合有关部门的规定。

  - 8.4 贮存

  - 贮存在干燥、避风的仓库内，避免杂气污染，远离火源。

- 8.5 保质期

- 在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期不少于12个月。

（资料性附录）
紫罗兰酮复合香料典型气相色谱图（归一法）

β-紫罗兰酮

α-紫罗兰酮

图A.1 紫罗兰酮复合香料A型典型气相色谱图

α-异甲基紫罗兰酮

图A.2 紫罗兰酮复合香料B型典型气相色谱图