ICS 71.100.70

中国香料香精化妆品工业协会 发布

XXXX- XX - XX实施

XXXX- XX-XX发布

化妆品用原料  六肽-11

Cosmetic ingredients—Hexapeptide-11

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

T/CAFFCI XXXX—XXXX

团体标准

CCS Y42

前    言

本文件根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国香料香精化妆品工业协会提出及归口。

本文件起草单位：山东济肽生物科技有限公司、北京贝丽莱斯生物科技有限公司。

本文件主要起草人员：于更立、董雪菊、李伦、李冉冉、苏超、韩慧林、张雷、郭秀茹、杨磊。

本文件为首次发布。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

化妆品用原料  六肽-11

范围

本文件规定了化妆品用原料六肽-11的基本信息、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于经化学合成工艺制得的化妆品用原料六肽-11。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求

《化妆品安全技术规范》（2015年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

《化妆品生产质量管理规范》（国家药品监督管理局公告2022年第 1 号）

《中华人民共和国药典》（2020年版）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

批 batch

在同一生产周期、同一工艺过程内生产的，质量具有均一性的一定数量的产品。

[来源：《化妆品生产质量管理规范》，第六十四条，有修改]

基本信息

化学名称：N-L-苯丙氨酰-L-缬氨酰-L-丙氨酰-L-脯氨酰-L-苯丙氨酰-L-脯氨酸

- INCI名称：Hexapeptide-11

- 中文名称：六肽-11

- 分子式：C36H48N6O7

- CAS号：161258-30-6

- 相对分子质量：676.80

- 化学结构式：

技术要求

感官、理化指标

感官、理化指标详见表1。

表1化妆品用原料 六肽-11感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 性状 | 白色或类白色粉末，轻微特征性气味 |
| 理化指标 | 鉴别 | 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致 |
|  | 溶解度（水） | 易溶于水 |
|  | 比旋度（20 ℃） | -126.0°～ -146.0° |
|  | pH值(1 mg/ml,水溶液，25 ℃） | 3.5～5.5 |
|  | 水分/% | ≤7.0 |
|  | 含量/% | ≥95.0 |
|  | 醋酸含量/% | ≤3.0 |

微生物及有害物质指标

微生物及有害物质指标详见表2。

表2 化妆品用原料 六肽-11微生物及有害物质指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 微生物及有害物质指标 | 菌落总数/（CFU/g） | ≤200 |
|  | 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） | ≤50 |
|  | 乙腈/（mg/kg） | ≤200 |
|  | 铅/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 镉/（mg/kg） | ≤5 |
|  | 砷/（mg/kg） | ≤2 |
|  | 汞/（mg/kg） | ≤1 |

试验方法

本标准所用试剂和水，除非另有规定，应使用分析纯（AR）和符合GB/T 6682规定的三级水

和《中华人民共和国药典》2020年版规定的纯化水。

性状

取供试品适量，在室温和非阳光直射下，目测供试品的颜色和状态，嗅其气味。

鉴别

试剂

a）乙腈：色谱纯；

b）三氟乙酸：色谱纯；

c）水：GB/T 6682规定的一级水；

d）六肽-11对照品：通过结构确证的六肽-11，纯度≥98%，用于定性鉴别。

仪器和材料

a）高效液相色谱仪：紫外检测器；

b）电子天平：精度0.1 mg；

c）10 ml容量瓶；

d）1 ml刻度吸管；

e）抽滤装置；

f）超声震荡仪；

g）0.45 μm滤膜（水相）。

色谱条件

a）色谱柱：C18色谱柱（4.6 mm×250 mm，粒径5 μm）；

b）流动相A：含0.1%三氟乙酸的水溶液；

c）流动相B：含0.1%三氟乙酸的乙腈溶液；

d）流速：1.0 ml/min；

e）进样量：10 μl；

f）柱温：25 ℃；

g）检测波长：220 nm；

h）流动相梯度洗脱程序见表3。

- 表3流动相梯度洗脱程序

| 时间 min | 流动相A % | 流动相B % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 75 | 25 |
| 20 | 55 | 45 |
| 20.1 | 0 | 100 |
| 25 | 0 | 100 |
| 27 | 75 | 25 |
| 35 | 75 | 25 |

溶液配制

a）流动相A（含0.1 %三氟乙酸的水溶液）：取三氟乙酸1 ml，用水稀释至1 000 ml；

b）流动相B（含0.1 %三氟乙酸的乙腈溶液）：取三氟乙酸1 ml，用乙腈稀释至1 000 ml；

c）空白溶液（含0.1 %三氟乙酸的水溶液）：同流动相A；

d）供试品溶液的制备：称取供试品20 mg（精确至0.1 mg），置10 ml容量瓶中，加空白溶液溶解，并稀释至刻度，摇匀。经0.45 μm微孔滤膜过滤，续滤液作为供试品溶液；

e）对照品溶液的制备：称取六肽-11对照品20 mg（精确至0.1 mg），置于10 ml容量瓶中，用空白溶液溶解，并稀释至刻度，摇匀。经0.45 μm微孔滤膜过滤，续滤液作为对照品溶液。

操作过程

- 高效液相色谱仪稳定后，精密量取对照品溶液、供试品溶液各10 μl，依次进样，记录色谱图，供试品溶液的主峰保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致。

溶解度

试剂

水：符合GB/T 6682规定的三级水。

仪器和材料

- 电子天平：精度0.1 mg；

- 10 ml具塞比色管；

- 10 ml量筒。

- 研钵；

e）温度计：量程0 ℃～100 ℃，精度1 ℃。

操作过程

按照《中华人民共和国药典》四部凡例（十五）进行检测，具体操作如下：称取供试品0.5 g（精确至0.001 g），置具塞比色管中，加入4.5 ml温度为25 ℃±2 ℃的水，每隔5 min强力振摇30 s，30 min内应完全溶解，即无目视可见的溶质颗粒。

比旋度

试剂

水：纯化水。

仪器和材料

- 旋光仪：钠光谱的D线（589.3 nm），精度0.001°；

b）电子天平：精度0.1 mg；

c）25 ml容量瓶。

溶液配制

供试品溶液制备：称取供试品0.1 g（精确至0. 1 mg），置于25 ml容量瓶中，加水溶解，并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。

操作过程及计算

按《中华人民共和国药典》四部通则0621 旋光度测定法进行检测，具体操作如下：旋光仪以水作空白校正，然后将测定管用供试品溶液冲洗数次，缓缓注入供试品溶液适量（注意勿使发生气泡），置于旋光计内检测读数，读取旋光度3次，取3次的平均数，并根据公式（1）计算比旋度：

······································································ (1)

式中：[α]—为比旋度，单位为°；

D—为钠光谱的D线；

α—为测得的旋光度；

L—旋光管的长度，mm；

C—供试品的浓度，g/ml；

ω—供试品中的水分含量，%。

pH值

试剂

水：新沸过并放冷至室温的纯化水。

仪器和材料

a）酸度计：精度0.01；

b）电子天平：精度0.1 mg；

c）温度计：量程0 ℃～100 ℃，精度1 ℃；

d）烧杯。

溶液配制

供试品溶液制备：称取供试品0.01 g（精确至0. 1 mg），置烧杯中，加水10 ml搅拌至完全溶解，即得供试品溶液。

操作过程

按照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则 0631 pH值测定法进行检测，具体操作如下：

使供试品溶液温度至25 ℃±2 ℃，用已校正过的酸度计测定。取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.2。

水分

试剂

a）无水甲醇：分析纯；

b）卡尔费休试剂：分析纯，滴定度为3 mg/ml～5 mg/ml。

仪器和材料

a）智能水分滴定仪：精度0.001 %；

b）电子天平：精度0.1 mg。

操作过程

称取供试品0.10 g（精确至0. 1 mg），按GB/T 6283中规定的电量法进行测定。

含量

试剂

见6.2.1。

仪器和材料

见6.2.2。

色谱条件

见6.2.3。

系统适应性

理论板数按六肽-11峰计算不低于2 000。

溶液配制

见6.2.4。

操作过程

高效液相色谱仪稳定后，精密量取空白溶液、供试品溶液各10 μl，依次进样，记录色谱图，按照面积归一法进行计算。供试品溶液色谱扣除空白溶液的色谱峰，积分读取六肽-11峰面积百分比数值，作为六肽-11的含量。

醋酸含量

试剂

a）冰醋酸：分析纯，含量≥99.5 %；

b）磷酸：分析纯；

c）氢氧化钠：分析纯；

d）甲醇：色谱纯；

e）水：纯化水。

仪器和材料

a）高效液相色谱仪：紫外检测器；

b）电子天平：精度0.1 mg。

c）酸度计：精度0.01；

d）容量瓶；

e）1 ml刻度吸管；

f）抽滤装置；

g）超声震荡仪；

h）0.45 μm滤膜（水相）。

色谱条件

a）色谱柱：C18色谱柱（4.6 mm×250 mm，粒径5 μm）；

b）流动相A：在1 000 ml水中加磷酸0.7 ml，用0.42 %氢氧化钠溶液调节pH值至3.0；

c）流动相B：甲醇；

d）流速：1.2 ml/min；

e）进样量：10 μl；

f）柱温：25 ℃；

g）检测波长：210 nm；

h）流动相梯度洗脱程序见表4。

- 表4 流动相梯度洗脱程序

| 时间 min | 流动相A % | 流动相B % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 5 | 95 | 5 |
| 10 | 50 | 50 |
| 20 | 50 | 50 |
| 22 | 95 | 5 |
| 30 | 95 | 5 |

系统适应性

a）醋酸峰的保留时间约在3 min～4 min；

b）理论板数按照醋酸峰计算不低于2 000。

溶液配制

a）0.42%氢氧化钠溶液：取氢氧化钠0.42g（精确至0.001 g），加水使溶解成100 ml，即得；

b）流动相A：在1 000 ml水中加磷酸0.7 ml，用0.42 %氢氧化钠溶液调节pH值至3.0；

c）空白溶液：流动相A与流动相B以95:5的比例混合均匀，即得；

d）标准品溶液：取冰醋酸12.5 mg（精确至0.1 mg），置10 ml容量瓶中，加空白溶液溶解，并稀释至刻度，摇匀，经0.45 μm微孔滤膜过滤，续滤液作为标准品溶液；

e）供试品溶液：精密称定供试品100 mg（精确至0.1 mg），置2 ml容量瓶中，加空白溶液溶解，并稀释至刻度，摇匀，经0.45 μm微孔滤膜过滤，续滤液作为供试品溶液。

操作过程

按照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则 0872 合成多肽中的醋酸测定法进行检测，具体操作如下：精密量取空白溶液、标准品溶液和供试品溶液各10 μl，分别注入高效液相色谱仪，记录色谱图，并根据公式（2）按外标法以峰面积计算醋酸的含量ω：

ω（%）=A供×V供×W标A标×V标×W供×100%	(2)

式中：A供—供试品溶液的醋酸峰面积；

A标—标准品溶液的醋酸峰面积；

W供—供试品的称样量（mg）；

W标—标准品的称样量（mg）；

V供—供试品稀释倍数；

V标—标准品稀释倍数。

菌落总数

- 按照《化妆品安全技术规范》2015版规定的方法测定。

霉菌和酵母菌

按照《化妆品安全技术规范》2015版规定的方法测定。

乙腈

按照《化妆品安全技术规范》2015年版第四章2.33乙醇等37种组分规定的方法测定。

铅

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

镉

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

砷

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

汞

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

检验规则

出厂检验

- 该产品按批检验，检验项目为表1和表2中的项目（乙腈、铅、镉、砷、汞除外）。生产商应保证出厂的每批产品都符合本标准要求。

型式检验

型式检验每年应不少于1次，型式检验的项目为技术要求中的全部项目，有下列情况之一时，也应进行型式检验：

- a）当原料、工艺和设备发生重大改变时；

- b）产品首次投产或停产6个月以上恢复生产时；

- c）生产场所改变时；

- d）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

采样

- 应按照GB/T6678和GB/T6679中有关规定。

判定规则

- 产品的各项技术指标检验结果若符合本文件的规定，则判定为合格。检验结果若有一项指标不符合本文件要求，应重新自双倍量的包装中取样，对不合格指标进行复检，复检合格，则判该批产品合格；如仍不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存、保质期

标志

包装标志应符合GB/T191中规定，且应标注化妆品原料的使用指南或使用指南的图示。

包装

本产品内用塑料瓶包装，应按明示的净重包装，外用瓦楞纸箱包装。包装材料和容器应符合QB/T1685的规定。

运输

可常温运输，运输工具应清洁、卫生。产品在运输过程中应避免日晒、雨淋。搬运时应轻拿轻放，严禁摔撞。

贮存

避光、干燥处，2 ℃—8 ℃冷藏、密封保存。可常温运输。

保质期

在符合本文件规定的运输和贮存条件下，产品在包装完整和未经启封情况下，保质期按销售包装标注执行。

附录A

（资料性附录）

六肽-11对照品和醋酸标准品的高效液相色谱标准图谱

图A.1 六肽-11 高效液相色谱对照品图谱

图A.2 醋酸标准品 高效液相色谱标准图谱