编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

六肽-11是一种新型的人二倍体成纤维细胞蛋白酶沉积网络的调节剂，对成纤维细胞具有显著的保护作用，可防止细胞过早衰老，改善皮肤弹性，减少细纹和皱纹，刺激胶原蛋白的产生；增进皮肤紧实，提高保水能力；在化妆品中可用做皮肤保护剂、保湿剂、抗皱剂，具有紧致和抗衰老的功效。

六肽-11原料具有良好的安全性、有效性、稳定性和配伍相容性，其在化妆品中的使用迅速增多。但是，六肽-11除企业标准外，目前还没有较为统一的质量标准规范，原料的质量和功效是化妆品安全和功效的基础和保障，因此，为落实《化妆品监督管理办法》规定，从源头把控化妆品的安全和功效，经山东济肽生物科技有限公司提案，中国香料香精化妆品工业协会提出制定《化妆品用原料 六肽-11》团体标准，经立项公示通过立项，组织制定工作。

由于此产品目前国内外没有相关的法规标准，本标准起草制定参照《中华人民共和国药典》2020年版和《化妆品安全技术规范》2015年版进行编制。

1．工作来源

2022年7月，本团体标准经中国香料香精化妆品工业协会审议通过立项，通知见《关于2022年中国香料香精化妆品工业协会团体标准（第四批）立项公示的通知》。

- 起草单位与主要起草人

主要起草单位：山东济肽生物科技有限公司

协作起草单位：北京贝丽莱斯生物科技有限公司

主要起草成员：于更立、董雪菊、李伦、李冉冉、苏超、韩慧林、张雷、郭秀茹、杨磊。

- 主要工作过程

2022年6月，山东济肽生物科技有限公司作为立项申请人向中国香料香精化妆品工业协会提出《化妆品原料 六肽-11》团体标准立项提案。

2022年7月15日，经中国香料香精化妆品工业协会初审并征求行业专家立项论证和审核，《化妆品原料 六肽-11》团体标准正式获批立项，并在协会官方网站进行了为期15日的公示。

本标准由山东济肽生物科技有限公司主持起草。

本标准起草过程中对市场上的产品进行收集，根据目前化妆品用原料的国内外相关标准要求，通过试验条件的摸索、方法建设及验证工作，确定该标准的检验方法和技术指标。并请山东省食品药品检验研究院国家药监局化妆品原料质量控制重点实验室（以下简称省院重点实验室）和北京贝丽莱斯生物科技有限公司进行了复核，复核结果也显示检验方法和技术指标具有可行性。

目前起草工作组确定该标准的基本框架，包括：化妆品用原料六肽-11的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存、保质期等内容，形成标准草案的基本框架，于2023年1月初完成征求意见稿。

二、与我国有关法律法规和其他标准的关系

目前，六肽-11原料标准除企业标准外，还没有公开的国家标准、行业标准或团体标准。本标准指标参照《中华人民共和国药典》2020年版和《化妆品安全技术规范》2015年版，结合行业其他化妆品原料标准进行编制。

三、国外有关法律、法规和标准情况的说明

目前，六肽-11原料国外没有公开的标准。

四、标准的制（修）订与起草原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要依据《GB/T 1.1标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

《化妆品生产质量管理规范》（国家药品监督管理局公告2022年第 1 号）

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 191  包装储运图示标志

QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求

《化妆品安全技术规范》（2015年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

《中华人民共和国药典》（2020版）

- 确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据（与国际相关标准的对比情况，与国际标准不一致的，应当提供科学依据）

- 1.各项技术指标要求

| 指标 | 本标准要求 | 指标制定依据 | 依据名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官指标 | 性状：白色或类白色粉末，轻微特征性气味 | 外观性状是对色泽和外表感观的规定，根据本品的理化特性制定本指标。 | 《中国药典》四部 凡例 十五 |
| 理化指标 | 鉴别：供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致 | 高效液相色谱法鉴别：在色谱条件相同的情况下，同样的物质其保留时间是一致的。因六肽-11没有官方的标准物质，本方法采用的鉴别用对照品为本公司精制的六肽-11（纯度≥98%），并委托山东省分析测试中心进行了结构确证，见附件（因附件过大，需要者请联系协会），故供试品与对照品若保留时间一致，可以定性鉴别属同一物质。 | 《中国药典》四部 通则0512 高效液相色谱仪法 |
|  | 溶解度（水）：易溶于水 | 溶解度代表物质的溶解特性，反映物质在选用的溶剂中溶解的难易程度，根据本品的理化特性制定本指标。 | 《中国药典》四部 凡例 十五 |
|  | 比旋度（20 ℃）：-126.0°～ -146.0° | 因本品含有手性碳原子，具有光学活性，当偏振光透过含有旋光性物质的溶液时，在一定波长与温度测定的旋光度称为该物质的比旋度，比旋度为物质的物理常数，可以用于鉴别和检查产品纯度。 | 《中国药典》四部通则0621 旋光度测定法 |
|  | pH值(1 mg/ml,水溶液，25 ℃）：3.5～5.5 | pH值是衡量一种物质在水溶液中的酸碱性的指标，根据本品的理化特性制定本指标。 | 《中国药典》四部 通则0631 pH值测定法 |
|  | 水分/%： ≤ 7.0 | 根据行业可接受的标准制定本指标。 四川艾美佳生物技术生物有限公司：：≤7.0 浙江湃肽生物股份有限公司：≤7.0 | GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法） |
|  | 含量/%：≥95.0 | 根据行业可接受的标准制定本指标。 四川艾美佳生物技术生物有限公司：：≥95.0 浙江湃肽生物股份有限公司：≥95.0 | 《中国药典》四部 通则0512 高效液相色谱仪法 |
|  | 醋酸含量/%：≤3.0 | 根据行业可接受的标准制定本指标。 四川艾美佳生物技术生物有限公司：≤3.0 浙江湃肽生物股份有限公司：≤3.0 | 《中国药典》四部 通则0872 合成多肽中的醋酸测定法 |
| 微生物及有害物质指标 | 乙腈/（mg/kg）：≤200 | 严于《中国药典》四部通则 0861残留溶剂测定法≤410mg/kg的限值规定 | 化妆品安全技术规范2015年版 |
|  | 铅/ (mg/kg)：≤10.0 | 铅/ (mg/kg) ≤10 | 化妆品安全技术规范2015年版 |
|  | 镉/（mg/kg）：≤5.0 | 镉/（mg/kg） ≤5 | 化妆品安全技术规范2015年版 |
|  | 砷/ (mg/kg)：≤2.0 | 砷/ (mg/kg) ≤2 | 化妆品安全技术规范2015年版 |
|  | 汞/ (mg/kg)：≤1.0 | 汞/ (mg/kg) ≤1 | 化妆品安全技术规范2015年版 |
|  | 菌落总数/（CFU/g）：≤200 | 严于菌落总数/（CFU/g） ≤500的限值规定 | 化妆品安全技术规范2015年版 |
|  | 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g）：≤50 | 严于霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） ≤100的限值规定 | 化妆品安全技术规范2015年版 |

- 团体标准《化妆品用原料 六肽-11》6.7含量检测方法验证，详见附件（因附件过大，需要者请联系协会）。

- 3.主要试验（或验证）情况分析

- 为了更好的了解目前行业内六肽-11生产企业的质量情况，为技术指标的确定提供依据，起草工作组将在市面上收集到的其他主要生产厂家的产品按照《化妆品用原料 六肽-11》团体标准草案进行检测，感官指标和理化指标检测数据见表1：

表1 主要生产厂家产品的检测结果汇总

| 企业名称 项目指标 | 山东济肽生物科技有限公司 |  |  | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 四川艾美佳生物技术有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YP1 20220622 | YP2 20220407 | YP3 20211018 | YP4 P2022041901 | YP5 2022082301 | YP6 2022112801 |
| 性状 | 白色粉末，轻微特征性气味 | 类白色粉末，轻微特征性气味 | 白色粉末，轻微特征性气味 | 白色粉末，轻微特征性气味 | 白色粉末，轻微特征性气味 | 白色粉末，轻微特征性气味 |
| 鉴别 | 一致 | 一致 | 一致 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 溶解度（水） | 易溶于水 | 易溶于水 | 易溶于水 | 易溶于水 | 易溶于水 | 易溶于水 |
| 比旋度（20 ℃） | -137.3° | -126.5° | -128.1° | -139.7° | -138.7° | -134.3° |
| pH值(1 mg/ml,水溶液，25 ℃） | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| 水分/% | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 4.5 | 3.3 | 3.3 |
| 含量/% | 97.6 | 98.4 | 96.3 | 98.0 | 98.0 | 97.9 |
| 醋酸含量/% | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 |

另外，由山东济肽生物科技有限公司（实验室1）、山东省食品药品检验研究院（实验室2）和北京贝丽莱斯生物科技有限公司（实验室3）3个实验室参加了验证试验工作，采用同一个批次产品进行了对比试验，对本方法的重现性进行了验证，验证结果的统计情况见表2：

表2 实验室间的重现性验证结果汇总

| 实验室 项目指标 | 实验室1 | 实验室2 | 实验室3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YP1 20220622 | YP1 20220622 | YP1 20220622 |
| 性状 | 白色粉末，轻微特征性气味 | 白色粉末，轻微特征性气味 | 白色粉末，轻微特征性气味 |
| 鉴别 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 溶解度（水） | 易溶于水 | 易溶于水 | 易溶于水 |
| 比旋度（20 ℃） | -137.3° | -133.2° | -132.8° |
| pH值(1 mg/ml,水溶液，25 ℃） | 4.8 | 4.5 | 5.0 |
| 水分/% | 4.3% | 2.6% | 3.0% |
| 含量/% | 97.6% | 98.5% | 99.3% |
| 醋酸含量/% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |

从起草工作组的检测数据和三家验证单位的验证数据来看，本标准草案所规定的感官指标和理化指标是合适的。

六、征求意见的采纳情况（附《征求意见汇总处理表》、重大意见分歧的处理结果和依据）

无

- 七、标准实施日期和实施建议

无

八、其他需要说明的事项（含涉及专利情况说明）

专利说明：无