ICS 71.100.70

中国香料香精化妆品工业协会 发布

XXXX- XX - XX实施

XXXX- XX-XX发布

化妆品用原料  乙酰基二肽-1鲸蜡酯

Cosmetic ingredients—Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

T/CAFFCI XXXX—XXXX

团体标准

CCS Y42

前    言

本文件根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

本文件由中国香料香精化妆品工业协会提出及归口。

- 本文件起草单位：山东济肽生物科技有限公司。

本文件主要起草人员：于更立、董雪菊、李伦、李冉冉、苏超、韩慧林。

本文件为首次发布。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

化妆品用原料  乙酰基二肽-1鲸蜡酯

范围

本文件规定了化妆品用原料乙酰基二肽-1 鲸蜡酯的基本信息、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于经化学合成工艺制得的化妆品用原料乙酰基二肽-1 鲸蜡酯。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求

《化妆品安全技术规范》（2015年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

《化妆品生产质量管理规范》（国家药品监督管理局公告2022年第 1 号）

《中华人民共和国药典》（2020年版）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1 批 batch

在同一生产周期、同一工艺过程内生产的，质量具有均一性的一定数量的产品。

[来源：《化妆品生产质量管理规范》，第六十四条，有修改]

基本信息

化学名称：N-乙酰基-酪氨酰-精氨酸十六烷酯

- INCI名称：Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

- 中文名称：乙酰基二肽-1 鲸蜡酯

- 分子式：C33H57N5O5

- CAS号：196604-48-5

- 相对分子质量：603.84

- 化学结构式：

技术要求

感官、理化指标

感官、理化指标详见表1。

表1化妆品用原料 乙酰基二肽-1 鲸蜡酯感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 性状 | 白色或类白色颗粒或粉末，轻微特征性气味 |
| 理化指标 | 鉴别 | 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致 |
|  | 溶解度（水） | 几乎不溶于水 |
|  | pH值（1mg/ml,25 ℃） | 3.5～6.0 |
|  | 熔点/℃ | 150.0～165.0 |
|  | 水分/% | ≤5.0 |
|  | 含量/% | ≥95.0 |

有害物质及微生物指标

有害物质及微生物指标详见表2。

表2   化妆品用原料 乙酰基二肽-1 鲸蜡酯有害物质及微生物指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质及微生物指标 | 乙腈/（mg/kg） | ≤200 |
|  | 铅/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 镉/（mg/kg） | ≤5 |
|  | 砷/（mg/kg） | ≤2 |
|  | 汞/（mg/kg） | ≤1 |
|  | 菌落总数/（CFU/g） | ≤200 |
|  | 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） | ≤50 |

试验方法

本标准所用试剂和水，除非另有规定，应使用分析纯（AR）和符合GB/T 6682规定的三级水

和《中华人民共和国药典》2020年版规定的纯化水。

性状

取供试品适量，在室温和非阳光直射下，目测供试品的颜色和状态，嗅其气味。

鉴别

仪器和材料

- a）高效液相色谱仪：紫外检测器；

- b）电子天平：精度0.1 mg；

c）10 ml容量瓶；

d）1 ml刻度吸管；

e）10 00ml量筒；

f）抽滤装置；

- g）超声震荡仪；

h）0.45 μm滤膜（水相）。

试剂

- a）乙腈：色谱纯；

- b）三氟乙酸：色谱纯；

- c）四氢呋喃：色谱纯；

- d）水：GB/T 6682规定的一级水；

e）乙酰基二肽-1 鲸蜡酯对照品：通过结构确证，纯度≥98%，用于定性鉴别。

色谱条件

- a）色谱柱：C18色谱柱（4.6 mm×250 mm，粒径5 μm）；

- b）流动相A：含0.1%三氟乙酸的水溶液；

- c）流动相B：含0.1%三氟乙酸的乙腈溶液；

- d）流速：1.0 ml/min；

- e）进样量：10 μl；

- f）柱温：30 ℃；

- g）检测波长：225 nm；

- h）流动相等度洗脱程序见表3。

- 表3等度洗脱程序

| 时间 min | 流动相A % | 流动相B % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 80 |
| 20 | 20 | 80 |
| 25 | 20 | 80 |

溶液配制

- a）流动相A（含0.1 %三氟乙酸的水溶液）：取三氟乙酸1 ml，用水稀释至1000 ml；

- b）流动相B（含0.1 %三氟乙酸的乙腈溶液）：取三氟乙酸1 ml，用乙腈稀释至1000 ml；

- c）空白溶液：四氢呋喃和流动相A按1:1的体积比例混合均匀；

- d）供试品溶液的制备：称取供试品15 mg（精确至0.1 mg），置10 ml容量瓶中，加空白溶液溶解，并稀释至刻度，摇匀。经0.45 μm微孔滤膜过滤，续滤液作为供试品溶液；

e）对照品溶液的制备：称取乙酰基二肽-1 鲸蜡酯对照品15 mg（精确至0.1 mg），置于10 ml容量瓶中，用空白溶液溶解，并稀释至刻度，摇匀。经0.45 μm微孔滤膜过滤，续滤液作为对照品溶液。

操作过程

- 高效液相色谱仪稳定后，精密量取对照品溶液、供试品溶液各10 μl，依次进样，记录色谱图，供试品溶液的主峰保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致。

溶解度

仪器和材料

- 具塞比色管：10 ml；

- 量筒：100 ml；

- 电子天平：精度0.1 mg；

- 研钵；

e）温度计：量程0 ℃～100 ℃，精度1 ℃。

试剂

水：符合GB/T 6682规定的三级水。

操作过程

按照《中华人民共和国药典》2020年第四部版凡例（十五）进行检测，具体操作如下：

称取研成细粉的供试样品0.01 g（精确至0.001 g），于25 ℃±2 ℃的100 ml水中，每隔5min强力振摇30s，30min内如有目视可见的供试品颗粒，即视为不能完全溶解。

pH值

仪器和材料

- a）酸度计：精度0.01；

- b）电子天平：精度0.1 mg；

c）温度计：量程0 ℃～100 ℃，精度1 ℃；

e）量筒：10 ml；

f）烧杯。

试剂

- 水：新沸过并放冷至室温的纯化水；

- 无水乙醇：分析纯。

溶液配制

供试品溶液制备：称取供试品0.01 g（精确至0.0001 g），置烧杯中，加无水乙醇5 ml搅拌至完全溶解，必要时超声溶解，然后加5 ml水，混匀后即得供试品溶液。

测定法

按照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则 0631 pH值测定法进行检测，具体操作如下：

使供试品溶液温度至25 ℃±2 ℃，用已校正过的酸度计测定。取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不大于0.2。

熔点

仪器和材料

- a）研钵；

- b）熔点测定用毛细管；

- c）熔点测定仪：传温液。

供试品前处理

取供试品约0.5 g，研成细粉后平铺于扁形称量瓶中，厚度不可超过5 mm，敞口放置于烘箱中,80 ℃干燥2小时。

测定法

依照《中华人民共和国药典》2020年第四部版通则0612 熔点测定法进行检测，具体操作如下：

分取研成细粉干燥的供试样品适量，置熔点测定用毛细管中，轻击管壁或借助长短适宜的洁净玻璃管，垂直放在表面皿或其他适宜的硬质物体上，将毛细管自上口放入使自由落下，反复数次，使粉末紧密集结在熔点测定用毛细管的熔封端。装入供试样品的高度约为3 mm。

另将玻璃温度计（分浸型，具有0.5 ℃刻度，经熔点测定用对照品校正）放入盛装传温液（硅油或液状石蜡）的容器中，使温度计汞球部的底端与容器的底部距离2.5 cm以上（用内加热的容器，温度计汞球与加热器上表面距离2.5 cm以上）；加入传温液以使传温液受热后的液面适在温度计的分浸线处。将传温液加热，俟温度上升至较规定的熔点低限约低10 ℃时，将装有供试品的毛细管浸入传温液，贴附在温度计上（可用橡皮圈或毛细管夹固定），位置须使毛细管的内容物部分适在温度计测量区中部；继续加热，调节升温速率为每分钟上升1.0 ℃～1.5 ℃，加热时须不断搅拌使传温液温度保持均匀，记录供试品在初熔至终熔时的温度，重复测定3次，取其平均值，即得。

水分

试剂

- a）无水甲醇：分析纯；

- b）卡尔费休试剂：分析纯，滴定度3 mg/ml～5 mg/ml。

仪器和材料

- a）智能水分滴定仪：精度0.001 %。

- b）电子天平：精度0.1 mg。

测定法

称取供试品0.10 g（精确至0.1 mg），按GB/T 6283中规定的电量法进行测定。

含量

仪器和材料

- 见6.2.1。

试剂

        - 见6.2.2。

色谱条件

        - 见6.2.3。

系统适应性

理论板数按乙酰基二肽-1 鲸蜡酯峰计算不低于4000。

溶液配制

        - 见6.2.4。

操作过程

高效液相色谱仪稳定后，精密量取空白溶液、供试品溶液各10 μl，依次进样，记录色谱图，按面积归一法进行计算。供试品溶液色谱扣除空白溶液的色谱峰，积分读取主峰峰面积百分比数值作为供试品含量。

乙腈

按照《化妆品安全技术规范》2015年版第四章2.33乙醇等37种组分规定的方法测定。

铅

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

镉

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

砷

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

汞

按照《化妆品安全技术规范》2015年版规定的方法检测。

菌落总数

- 按照《化妆品安全技术规范》2015版规定的方法测定。

霉菌和酵母菌

按照《化妆品安全技术规范》2015版规定的方法测定。

检验规则

出厂检验

- 该产品按批检验，检验项目为性状和表1和表2中的项目（乙腈、铅、镉、砷、汞除外）。生产商应保证出厂的每批产品都符合本标准要求。

型式检验

型式检验每年应不少于1次，型式检验的项目为技术要求中的全部项目，有下列情况之一时，也应进行型式检验：

a）当原料、工艺和设备发生重大改变时；

b）产品首次投产或停产6个月以上恢复生产时；

c）生产场所改变时；

d）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

采样

- 应按照GB/T6678和GB/T6679中有关规定。

判定规则

- 产品的各项技术指标检验结果若符合本标准的规定，则判定为合格。检验结果若有一项指标不符合本标准要求，应重新自双倍量的包装中取样，对不合格指标进行复检，复检合格，则判该批产品合格；如仍不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存、保质期

标志

包装标志应符合GB/T191中规定，且应标注化妆品原料的使用指南或使用指南的图示。

包装

本产品内用塑料瓶包装，应按明示的净重包装，外用瓦楞纸箱包装。包装材料和容器应符合QB/T1685的规定。

运输

可常温运输，运输工具应清洁、卫生。产品在运输过程中应避免日晒、雨淋。搬运时应轻拿轻放，严禁摔撞。

贮存

避光、干燥处，2 ℃—8 ℃冷藏、密封保存。可常温运输。

保质期

在符合本标准规定的运输和贮存条件下，产品在包装完整和未经启封情况下，保质期按销售包装标注执行。

附录A

（资料性附录）

乙酰基二肽-1 鲸蜡酯对照品的高效液相色谱标准图谱

图A.1 乙酰基二肽-1 鲸蜡酯 高效液相色谱对照品图谱